建设项目环境影响报告表

项目名称：君山区殡仪馆建设项目

建设单位：岳阳市君山区民政局（盖章）

广西新北环环保科技有限公司

编制日期：2018年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然社会环境简况	6

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

九、结论及意见	52

附  件

附件1：规划用地意见

附件2：关于君山区殡仪馆建设工程项目建议书的批复

附件3：关于君山区骨灰堂建设工程项目建议书的批复

附件4：环境质量现状监测报告

附件5：拆迁证明

附件6：建设土地征地补偿协议

附件7：专家意见

附件8：意见修改说明

附件9：专家签到表

附  图

附图1：项目地理位置图

附图2：本项目总平面布置图

附图3：环境保护目标图

附图4：环境现状监测布点图

附图5：湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围调整图

附图6：水文水系图

附图7：项目卫生防护距离包络线图

附图8：钱粮湖镇土地总体规划图

附图9：环境现状图

附  表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山区殡仪馆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李柯 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 陆小斌 刘晓立 |  |  |
| 通讯地址 | 君山区钱粮湖镇牛奶湖村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786083710 |  | 传 真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 君山区钱粮户镇牛奶湖村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  | #### O8080殡葬服务业 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 33350 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 11870.285 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 8000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 494.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 6.18% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 随着经济社会的不断发展，人们对殉葬事业的需求越来越强烈，和谐殡葬是构建社会主义和谐社会不可或缺的一部分，殡仪馆作为目前殡仪服务的主要提供者，在贯彻落实党和政府的“亲民、为民、利民”政策上具体不可替代作用。项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是君山区钱粮湖镇“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，革除丧葬陋习，提倡文明、节俭办丧事等。 项目承办单位为岳阳市君山区民政局。该项目主要服务于钱粮湖镇范围居民，常住人口达6.59万。由于该镇及周边镇区至今无一规模集中的治丧场所，同时离君山城区距离远，且该地区属于平原地带，山少田多，进行火葬有一定的政府经济补贴，为满足钱粮湖镇殡葬事业发展的需要，适应社会需求。拟建一处集生态化、文明化、人性化、园林化、功能合理化为一体的殡仪馆。总规划建设包括综合楼、悼念厅、火化间、骨灰堂、辅助用房、临时悼念厅、污水处理间。拟建项目总用地面积33350㎡，总建筑面积10858㎡，停车位148个，容积率0.32，绿化面积11870.285㎡，绿化率35%。 由于项目建设过程可能对周围环境产生有利和不利、短期和长期的影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修正版）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）的有关规定，项目属四十、127 殡仪馆、陵园、公墓，编制环境影响报告表。一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度，以便有效的控制新的污染和生态破坏，保护环境、利国利民。因此，岳阳市君山区民政局委托我们公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受业主委托后，我司对项目现场及周围进行了实地踏勘、环境现状初步调查和资料收集工作，并依据项目特性编制完成了《君山区殡仪馆建设项目环境影响报告表》。 二、建设项目概况 1、项目建设位置 君山区殡仪馆建设项目位于君山区钱粮湖镇牛奶村（北纬29°454714′，东经112°715738′）项目地理位置见附图1。 2、建设内容 总体规划建设包括综合楼、悼念厅、火化间、骨灰堂、辅助用房、临时悼念厅、污水处理间。拟建项目总用地33350m2，总建筑面积为10858m2，停车位148个，容积率0.32，绿化面积11870.285m2，绿化率35%。项目总投资8000万元，配有工作人员50人，年工作365天。规划服务能力：项目配有平板火化机1台，炼灰火化机1台，太平柜1台，水晶2台，最高年殡殓业务量1000具。 3、主要工程项目内容及技术指标 项目建筑物主要技术指标见表1-1，设备一览表见表1-2。 表1-1 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 占地面积; 备注. 1; 总用地面积; m2; 33350. 2; 总建筑面积; m2; 10858. 2.1; 综合楼; m2; 4395; 1栋4F. 2.2; 1#悼念厅; m2; 242; 1栋1F. 2.3; 2#悼念厅; m2; 428; 1栋1F. 2.4; 3#悼念厅; m2; 428; 1栋1F. 2.5; 4#悼念厅; m2; 428; 1栋1F. 2.6; 5#悼念厅; m2; 242; 1栋1F. 2.7; 火化间; m2; 740; 1栋1F、危废暂存间. 2.8; 骨灰堂; m2; 322; 1栋1F. 2.9; 辅助用房; m2; 431; 1栋1F. 2.10; 临时悼念厅; m2; 482; 1栋1F2个. 2.11; 污水处理间; m2; 345; 1F. 2.12; 其他; m2; 2375. 3; 容积率; 0.32. 4; 绿化率; %; 35. 5; 停车位; 个; 148个. 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 型号; 数量; 燃料; 备注. 1; 平板火化机; 台; L3600×W2300×H2900; 1; 轻质柴油; 配套风机、加油泵、烟气净化设施等. 2; 拣灰火化机; 台; L3500×W2250×H3200; 1; 轻质柴油. 3; 遗物焚烧炉; 台; ZWGLW-1; 1; 轻质柴油. 4; 一拖二尾气净化处理设备; 套; TDR-SLA型; 1. 5; 遗物焚烧炉尾气净化; 套; TDR-LLB型; 1. 6; 太平柜; 个; L2871×W940×H1853（MM）; 1. 7; 豪华水晶棺; 个; L2180*W870*H103; 1. 8; 普通水晶棺; 个; 2155×870×985; 1. 9; 化妆淋浴床; 个; 1. 10; 整容化妆台; 个; 1. 11; 化妆穿衣台; 个; 1. 12; 手动升降车; 个; 1. 13; 瞻仰台对接车; 个; 1. 14; 尸体转运车; 个; 1. 15; 豪华瞻仰台; 个; L5300×W4200×H1200（MM）; 1. 16; 普通瞻仰台; 个; L4200×W3500×H1200（MM）; 1. 17; 不锈钢供桌; 个; 850×360×650; 1. 18; 智能鞭炮炉; 个; 1530mm×1230mm×2660mm; 1. 19; 柴油罐; 吨; 5吨; 1; 地埋式. 4、原辅材料及年消耗量 项目营运期主要资源能源消耗祥见表1-3。 表1-3主要资源能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 消毒剂（二氧化氯）; t/a; 2.5; 用作消毒剂. 2; 轻质柴油; t/a; 15; 用作火化机燃料. 3; 水; m3/a; 4945. 4; 电; 万kwh/a; 7. 5、公用工程 （1）给水系统 项目建成后由牛奶湖水厂供水，从市政给水管道引入生活、消防用水。 - （2）排水系统 项目排水系统采用雨污分流制、污废水分流制。 项目屋面雨水由设于屋顶的雨水斗收集后，经雨水立管排至室外雨水井，室外道路雨水和雨水口收集后排入室外雨水井。 - （3）供电 本项目由当地接入220KV高压电源，负荷等级：根据有关规范本小区用电均为三级负荷。 供电电源：10KV高压电源引自市政电源，以高压电缆穿电力排管敷设至小区室外箱式变配电站，再由室外箱式变配电站引低压电缆至各室外电表箱，再由室外电表箱引电缆至各楼配电总箱。 导线、电缆选择及敷设方式：室外电缆均采用YJV22-0.6/1KV电缆，穿管埋地敷设。室内电缆采用YJV-0.6/1KV电缆，穿镀锌钢管敷设。导线均采用BV-450/750型，干线部分穿镀锌钢管暗敷，照明支线穿PVC管暗敷设。 三、产业政策符合性分析 本项目属于殡葬服务业项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目属于鼓励类项目，即鼓励类中第三十七“其他服务业”的第7条“公共殡葬服务设施建设”，且项目所有生产设备及生产能力均不属于国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力，因此该项目符合国家地方的产业政策要求。 四、规划设计 从平面布置图可以看出： （1）项目整个布置呈长方形，项目综合楼与主要经营区域（悼念区）有明显的分隔。悼念区的噪声不会对综合楼及正常办公造成影响。 （2）本项目设有一个主入口、两个次入口，悼念区及停车区交通较为便利。 （3）项目北侧整体为殡仪馆区域，南侧为停车场、综合楼及道路等。 综上，评价认为本项目布置较为合理。 五、项目进度安排 项目计划建设施工期为2018年7月至2018年12月，共6个月。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于君山区钱粮湖镇牛奶湖村，根据现场勘察，项目属于新建项目，因此不存在原有的污染的问题。 |

- 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): （1）地理位置 岳阳市位于湖南省北部，地处东经112°1831 "至114°96 "，北纬28°2533 "至29°5100 "之间。岳阳东依金鹗山，西临洞庭湖，北接长江，南连三湘四水，地处洞庭湖与长江的汇合口，为省辖市。岳阳市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，土地总面积15019.2平方公里，占湖南省全省总面积的7.05%。岳阳市市区面积824.4平方公里，占全市总面积的5.5%，其中城区面积60平方公里。 本项目用地位于岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村，占地面积33350m²。 （2）地形、地貌、土壤 区域地势开阔，地貌由网纹红土岗丘和河湖淤积形成，湖塘洼地多。该地区属古老剥蚀堆积地形，除第四系坡积、残积、湖积外，自元古以来，没有接受新的沉积。地层构造简单，未发现巨大构造断裂，下伏基岩为前震旦系板溪群浅变质岩。复盖层为第四系堆积物，以粘土、亚粘土和砂乱石层组成，极限抗压强度为180kPa~390kPa，一般均大于200kPa。根据地址勘察报告表明，项目场地自上而下依次为杂填土、轻亚粘土、亚粘土、中砂，其中第②层轻亚粘土为流塑状含有机质的弱土，第③层亚粘土强度较高，属中等压缩性土，第④层中砂呈稍-中密状，土层③④均为良好的地基持力层，但在大部分地段预计埋藏会较深，须采用桩基。 （3）地质、地震 局部场地有分布均匀、层位稳定、轻度高、厚度大的粘土和粉质粘土层，且埋藏较浅，可作为理想的天然浅层基础地基持力层，预计地基承载力可达300kPa。场地水文地质条件简单，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。根据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目场地地震基本烈度为7度。 （4）气候气象 该区域属亚热带湿润性气候，冬季寒冷，夏季炎热，春夏多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm。 常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE(15%)，年平均风速为2.9m/s。 （5）水文水系 地表水资源状况 岳阳市湖泊众多，河网密布，水系发达，素有“洞庭水乡”之称。境内以洞庭湖水系为主，其流域面积占全市地表水总面积的90.93%，其次是滨江水系和鄱阳湖水系。除长江、湘江、资水外，长度5公里以上的河流有232条，其中10公里以上的有110条，50公里以上的有6条。洞庭湖水系可分为环湖水系与纯湖区水系。环湖水系包括汨罗江水系、新墙河水系、湘江水系： ①湘江水系：境内流域面积230.90平方公里，占全市总面积的2.11%。包括捞刀河、霞凝河、樟树港等一级支流和发源于玉池山的沙河、白沙河等二级支流。 ②汨罗江水系：汨罗江是岳阳市最大的河流，全流域5618.87平方公里，境内流域5148.32平方公里，占全市总面积的47.11%。汨罗江发源于江西省修水县黄龙山，经平江县龙门入境，流经长寿、加义、平江城关、青冲口、新市、汨罗城关，于汨罗市磊石山注入洞庭湖，全长253.2公里。 ③新墙河水系：新墙河是岳阳市第二大河流，全流域2370平方公里，境内流域810.13平方公里，占岳阳市总面积的7.41%。该河分南部二源，南源沙港为正源，发源于平江县板江乡宝贝岭，流域963平方公里。北源油港河发源于临湘市龙源乡麻颈，流域973平方公里，经龙源水库、渔潭、桃林于临湘市长塘乡进入岳阳县。南北二源在三港咀汇合，经新墙、荣家湾入洞庭湖。上游系山区性河道，水量丰富，现以建成铁山水库，是岳阳市集中式城市生活饮用水水源地、跨流域引水和解决滨江环湖浅丘区干旱的一个主要水源。 ④洞庭湖纯湖区水系：长江过境流程75公里；资水从湘阴县毛角口入境，于临淄口与湘江西支并流入洞庭湖；湘江从湘阴县铁角咀入境，于濠河口分东西两支注入洞庭湖；此外，洞庭湖纯湖区还有16条流域5平方公里以上的平原性河道，总流域3749.10平方公里，占岳阳市总面积的34.30%。藕池河、华容河系四口入湖河道，藕池河多年平均流量793立方米/秒，境内流程110公里。华容河已于1958年建闸堵坝，堵坝前多年平均流量335立方米/秒，境内流域35公里。 地下水资源状况 项目所在地地层属极弱含水层，渗透系数小于0.07m/昼夜，地下水位标高为25.05-36.18m。根据湖南省水文地质研究所提供的资料，岳阳市每年降水对地下水补给17.94亿立方米，枯季地下径流4.39亿立方米，降水补给量减去枯季地下径流量，地下水补给量为13.55亿立方米，加上地表水资源，水资源总量为86.33亿立方米。地下水资源占水资源总量的15.69%，主要分布于洞庭湖区在冲积平原及山丘岗地的溪谷河畔。 由于地层发育，地质构造复杂，形成了不同的地下水类型。洞庭湖冲击平原分布的砂乱石层中蕴藏着孔隙水，富水程度中等，平均单井涌水量300-3000m3/d，埋藏浅，一般0-5m；丘陵山地分布砂岩、页岩、花岗岩、硅质岩等，也蕴藏着孔隙水，水量微弱，埋深不定，一般0-30m。裂隙水一般以泉水形式出露，多蕴藏于石灰岩裂缝中。岳阳市石灰岩面积很小，分布在临湘市五里、羊楼司等乡。 岳阳市地下水水质优良，矿化程度低，化学成份简单，分布最广的是重碳酸钙型水，其次是重碳酸钙氯化钠钙型水和重碳酸钙重碳酸钙镁型水，pH多为5.7，弱酸性；总硬度多在4.2德度以下，为极软化水，适宜引用和农田灌溉。地下水水温一般在15.25摄氏度，随季节性变化很小。过去对地下水的开采仅用于生活用水，现在已部分工业利用。鉴于湖区地表水污染较严重，且时空分布不均，部分山丘区人畜饮水困难，地下水已成为这些地区生活饮用水水源。 （6）生态环境 ①据调查，评价区属于自然景观生态系统，主要由水域、耕地、林地、荒地、建筑用地生态系统相间组成。 ②评价区植被覆盖率高，包括阔叶林、草丛、水生植被和农业植被4个植被类型15个群落。 ③评价区维管束植物有52科152属200种，其中裸子植物2科2属2种，种子植物50科150属200种。无国家野生保护植物。 ④本项目生态评价区有陆生脊椎动物158种，计19目，60科，鱼类7目，17科，34种。其中国家Ⅱ级保护动物7种，无Ⅰ级物种分布；127种被列入“国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物”（“三有”动物）。 该项目与东洞庭湖国家级自然保护区位置关系： 见附图5可知，该项目位置不在东洞庭湖国家级自然保护区内。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1。 表3-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水功能区; 华容河; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 东洞庭湖; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 沟渠; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准. 2; 地下水功能区; 项目地南侧150m处居民水井; 《地下水质量标准》（GB/T）14848-93中的Ⅲ类标准. 3; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准. 4; 声环境能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 否. 14; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 2、环境空气质量现状监测和评价 （1）监测点位布置 长沙崇德检测科技有限公司于2018年6月11～13日监测点位置详见表3-2和附图4。 表3-2 大气环境现状监测布点一览表 监测点编号; 监测点位置; 监测因子. S1; 项目地北侧500m; SO2、NO2、PM10、CO、氯化氢、汞. S2; 项目地南侧150m; SO2、NO2、PM10、CO、氯化氢、汞. S3; 项目地; SO2、NO2、PM10、CO、氯化氢、汞. - （2）监测时间：2018年6月11日～13日 - （3）监测结果见表3-3。 表3-3 大气环境监测评价结果统计表 单位：mg/m3 监测项目; 监测点位/监测日期/监测结果（mg/m3）; 标准值. 项目地北侧500m; 项目地南侧500m; 项目地. 11日; 12日; 13日; 11日; 12日; 13日; 11日; 12日; 13日. SO2; 0.026; 0.024; 0.023; 0.029; 0.026; 0.028; 0.023; 0.022; 0.026; 0.15. NO2; 0.021; 0.020; 0.019; 0.018; 0.016; 0.016; 0.026; 0.021; 0.020; 0.08. PM10; 0.075; 0.072; 0.072; 0.064; 0.063; 0.064; 0.069; 0.068; 0.069; 0.15. CO; 0.010; 0.010; 0.011; 0.009; 0.008; 0.010; 0.011; 0.011; 0.012; 4. 监测结果表明，SO2、NO2、PM10、CO日均值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域内环境空气质量较好。 3、地表水环境质量现状调查 （1）地表水监测点位 长沙崇德检测科技有限公司于2018年6月11日监测华容河断面、东侧沟渠位置详见表3-4、表3-6和附图4。 表3-4 地表水现状监测因子一览表 监测点位置; 监测因子. 华容河; pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、SS、粪大肠杆菌群. - （2）监测时间：2018年6月11日 - （3）监测结果见表3-5。 表3-5 地表水监测评价结果统计表 单位：mg/L 监测项目; 监测值; 标准值; 超标率（%）; 最大超标倍数（倍）. pH; 7.7; 6～9; 0; 0. CODcr; 15; ≤20; 0; 0. BOD5; 3.60; ≤4; 0; 0. 氨氮; 1.36; ≤1.0; 0; 0. 石油类; 0.0478; ≤0.05; 0; 0. SS; 12; 0; 0. 粪大肠杆菌群; 700; ≤10000; 0; 0. 监测结果表明，华容河的监测断面污染物均能达到《地表水环境质量标准》（GB3538-2002）中的Ⅲ类标准，因此项目周边的地表水现状质量较好。 表3-6 地表水现状监测因子一览表 监测点位置; 监测因子. 东侧沟渠; pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、SS、粪大肠杆菌群. - （4）监测时间：2018年6月11日 - （5）监测结果见表3-7。 表3-7 地表水监测评价结果统计表 单位：mg/L 监测项目; 监测值; 标准值; 超标率（%）; 最大超标倍数（倍）. pH; 8.2; 6~9; 0; 0. CODcr; 16; ≤40; 0; 0. BOD5; 6.85; ≤10; 0; 0. 氨氮; 1.45; ≤2.0; 0; 0. 石油类; 0.0357; ≤1.0; 0; 0. SS; 15; 0; 0. 粪大肠杆菌群; 1600; ≤40000; 0; 0. 监测结果表明，东侧沟渠的监测因子污染物均能达到《地表水环境质量标准》（GB3538-2002）中的Ⅴ类标准，因此项目周边的地表水现状质量较好。 4、地下水环境质量 长沙崇德检测科技有限公司于2018年6月12日对项目地南侧的居民生活水井的水质进行了现状监测，监测结果见表3-9，本项目地下水监测井点位位于项目区域下游。 表3-8地下水监测结果汇总表（单位：mg/L，除pH外，总大肠菌群：个/L） 监测点位; 项目; - pH; - 溶解性总固体; - 氨氮; - 高锰酸盐; - 氯化物; - 挥发性酚类; - 总大肠菌群. 项目地南侧的居民生活水井; 浓度; 7.4; 109; 0.354; 1.06; 1.09; 6.2×10-4; ＜3.0. 超标率; 0; 0; 100%; 0; 0; 0; 0. 标准(III类); 6.5~8.5; ≤1000; ≤0.2; ≤3.0; ≤250; ≤0.002; ≤3.0. 监测结果分析：水井中氨氮超标，超标率100%，超标原因：是由于周边居民生活污水乱排导致的，项目东侧居民生活水井中其他监测因子：pH、溶解性总固体、高锰酸盐、氯化物、挥发性酚类、总大肠菌群均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准。 5、声环境质量现状调查 （1）声环境监测点位 本次噪声现状监测共布设了4个监测点，分别在项目所在地边界四周，详见表3-9和附图4。 表3-9 声环境现状监测布点一览表 监测点编号; 监测点位置. N1; 厂界东侧外1m处1#. N2; 厂界南侧外1m处1#. N3; 厂界西侧外1m处1#. N4; 厂界北侧外1m处1#. - （2）监测时间：2018年6月11日～12日 - （3）监测结果见表3-10。 表3-10 声环境监测评价结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测结果 （单位：dB（A））; 标准限值 （LAeq）; 达标情况. N1 场界东面外一米; 2018.6.11; 昼间; 48.5; 60; 达标. 夜间; 38.5; 50; 达标. 2018.6.12; 昼间; 46.2; 60; 达标. 夜间; 37.0; 50; 达标. N2 场界南面外一米; 2018.6.11; 昼间; 46.2; 60; 达标. 夜间; 39.3; 50; 达标. 2018.6.12; 昼间; 45.4; 60; 达标. 夜间; 38.5; 50; 达标. N3 场界西面外一米; 2018.6.11; 昼间; 48.5; 60; 达标. 夜间; 39.7; 50; 达标. 2018.6.12; 昼间; 47.3; 60; 达标. 夜间; 38.8; 50; 达标. N4 场界北面外一米; 2018.6.11; 昼间; 49.4; 60; 达标. 夜间; 40.4; 50; 达标. 2018.6.12; 昼间; 48.5; 60; 达标. 夜间; 39.6; 50; 达标. 从上表噪声监测结果可知，各监测点噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3838-2008）中2类标准要求。 6、生态环境现状 本项目区域内植被以马尾松、杉木等针叶林为主，各林地天然特色较少，多以人工育植为特征；评估区内未发现珍稀植物物种。 评估区内野生动物较少，常见的有野兔、蛇、鼠、麻雀等，养殖业主要由牲猪、鸡、鸭、牛、羊等；评估区内未发现珍稀动物物种。 根据现场踏勘，本项目选址目前主要为菜地。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 表3-11 项目主要环境保护目标 项目; 环境保护目标; 与项目位置; 功能及规模; 执行标准. 水 环境; 华容河; N 450m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类. 东洞庭湖; E5500m; 自然保护区. 沟渠; E50m; 灌溉用水区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准. 居民水井; S150m; 引用水区; 《地下水环境质量标准》GB14848-93 Ⅲ类. 社会环境; 073县道; S240m. 牛奶湖水厂; E1500m. 生态环境; 周边地表植被、土壤、周边农田.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）最高容许浓度。 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污水：项目员工、治丧人员污水经隔油池+化粪池与遗体清洗废水一并进入一体化“A/O”处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入东侧沟渠用于农灌。 大气污染物综合排放标准： ①员工厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 ②火化机炉废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2新建单位遗体火化大气污染物排放标准限值，无组织污染物H2S、NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）最高容许浓度；焚烧炉焚烧遗物祭品执行表3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值；。 施工噪声：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值。 营运期噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 生活垃圾：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染物》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家及湖南省总量控制有关规定，环评建议申请总量控制指标为SO2：0.23t/a。NOX：0.71t/a。具体总量指标由环保局核定。本项目产生的废水经污水处理站处理后排入东侧沟渠用于农灌。项目焚烧炉车间及火化机燃烧过程中会产生二氧化碳、氮氧化物。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 基本工序与污染工艺流程图，如图5-1所示： 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 主要污染工序： 一、施工期 1、施工废气 ①本项目扬尘主要来自建筑工程、土地平整工程、道路工程等阶段挖方、填方中废土的风力作用下产生的扬尘，废土装卸中及运营过程洒落产生的扬尘，出入工地后施工机械轮胎和履带碾轧形成的灰尘；另外施工物料的粉状物质在装卸、堆放时产生的扬尘。 ②施工中各种工程机械和运输车辆在燃气油、柴油时排放的尾气含有HC颗粒物、CO、NOX等大气污染物。 ③沥青铺设过程中产生的沥青烟气含有THC、TSP和苯并[a]芘的有毒有害物质，对操作人员和周围居民的身体健康将造成一定的损害。在下风向50m外苯并[a]芘浓度低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在60m左右浓度≤0.16mg/m3。 2、施工期废水 项目在附近生活设施安全，施工人员为本地工人，施工人员为30人，施工期为6个月。不设施工工棚，利用附近民宿，无施工生活污水产生，回用于周边林地灌溉。施工废水主要为施工物料的砂、石、水泥等在装运过程中洒落或管理不严，随降雨产生的废水；机械设备事故性漏油等，施工搅拌混凝土产生的少量含SS废水经沉淀池处理后用于施工抑尘，不外排。 ①施工废水； 施工废水主要包括施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水，施工场地砂石材料冲洗废水等；施工废水量较小，污水中成分较为简单，一般为SS和少量的石油等。 此外车辆、机械设备冲洗水将产生少量冲废水，废水中主要污染物为CODcr、SS和石油类，冲洗废水排水量为15m3/d，主要污染物浓度为CODcr300mg/L，SS800mg/L，石油类40mg/L。 ②生活污水； 施工期间，施工人员会产生生活污水。主要污染物为CODcr、SS、氨氮等。生活用水量按60L/d计，则施工期生活用水4.8m3/d；排放系数以80%计，则施工期生活污水排放量为3.84m3/d。 施工人员产生的生活污水中主要污染物及其水质浓度如下CODcr250～350mg/L，BOD5180～250mg/L，SS150～220mg/L，氨氮25～45mg/L。 3、施工噪声 项目工程噪声源主要是施工机械产生的设备噪声，根据类比调查，主要噪声源及其功率级见表5-1。 表5-1 各种施工期噪声源及其功率级 序号; 施工设备名称; 平均A声级dB（A）. 1; 装载机; 90. 2; 挖掘机; 85. 3; 堆土机; 86. 4; 空压机; 80. 5; 风镐; 81. 6; 振动棒; 87. 7; 打桩机; 87. 8; 切割机; 90. 9; 电钻; 86. 10; 运输车辆; 80. 4、施工固体废弃物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾和土石方等。 ①施工建筑垃圾 本项目的总建筑面积为10858m2，根据相关调查，钢筋混凝土结构建筑垃圾产生量为每平方米0.03吨，本项目类比以上统计数据，计算得项目在施工期建筑垃圾约为325.74吨。 ②生活垃圾 项目在施工过程中会产生一定量的生活垃圾。项目施工期间，每天有施工人员30人，预计施工期为6个月，产生量按0.5kg/人•d计算，则施工期生活垃圾产生量2.7t/a。设置垃圾点收集生活垃圾，集中收集后，每天由环卫部门统一清运至卫生填埋场填埋。 ③土石方 项目施工期土石方主要来自场地平整产生的土石方。根据建设方资料，施工期产生土方约2万方，回填场地需土方约2万方，施工期土石方可场内平衡，无弃土外排。

二、营运期 图5-2 项目营运期工艺流程及产污节点图 图5-3 火化机火化尸体的运行流程图 营运期工艺流程： - 殡仪活动与殡仪主要流程火化殡仪馆的主要工作是对死者进行化妆后，亲属友人在礼仪厅里举行悼念活动，之后火化，火化完成后由亲属将骨灰收集。因此产生主要污染物为火化遗体产生的大气污染物。其次污染为悼念活动产生的噪声及项目冷藏室压缩机、火化机使用的引风机等设备噪声。此外还有员工、治丧人员等的生活污水和遗体清洗废水。 - 注：一体化“A/O”经二氧化氯进行消毒后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 火化产生的骨灰全部由亲属收集。炉内留有的少量骨灰清理后定期填埋。殡仪馆主要工作流程如下： （1）业务登记 业务登记，确定服务项目－办理交费手续－下派殡仪车－接运遗体－遗体处理后冷藏－确定吊念日期。 （2）吊念 布置礼仪厅—从冷藏柜中取出遗体－致悼词－默哀－遗体告别－遗体运进火化车间－遗物焚烧。 （3）火化 遗体运进火化间—死者亲属在观察室举行最后告别—遗体进火化炉—火化完成—死者亲属进准备收捡骨灰—骨灰盒保存骨灰—骨灰送寄存室或公墓山。 （4）拜祭 布置拜祭场地—取出骨灰盒或设置灵位二拜祭或法事道场—撤走灵位或送回骨灰盒。 - 2、火化机主要流程 火化炉由台车、主燃室、二燃室、燃烧器、烟道、风机、引射装置和烟囱组成。火化炉火化遗体运行流程为：遗体由送尸车接尸、送尸进入火化炉的炉膛，待遗体火化完毕后，骨灰退出到预备室，然后由火化间工作人员拣灰入骨灰盒。 主要污染工序： 1、废水 营运期废水主要是绿化用水、员工生活污水、治丧人员污水、遗体清洗废水、火化机冷却水。 （1）营运期废水 项目营运期用水主要包括绿化用水、员工生活污水、治丧人员污水、遗体清洗废水、火化机冷却用水。 ①绿化用水：绿化用水0.2t/m2计•a计，绿化面积为11870.285m2，则绿化用水为6.5m3/d，2372.5m3/a。 ②员工生活污水：项目劳动定员50人，均在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》及类比，员工用水按80L/人•d计，则项目生活用水量4m3/d，1460m3/a，排污系数按0.9计，则废水产生量为3.6m3/d，1314m3/a。其主要污染物为BOD5、CODcr、氨氮、SS和动植物油等。 ③治丧人员污水：根据《湖南省用水定额》及类比，治丧人员用水以30L/人•d计。按平均50人次计算，则项目治丧人员废水产生量为1.5m3/d，547.5m3/a。其主要污染物为BOD5、CODcr、氨氮、SS等。 ④遗体清洗废水：项目年处理遗体1000具，根据业主提供资料，遗体清理用水按0.2m3/具计算，则用水量为200m3/a，排污系数按0.9计，则废水产生量为180m3/a，其主要污染物为BOD5、CODcr、氨氮、SS和动植物油等。殡仪馆产生的遗体清洗废水，其本身可能含有药物、消化剂、诊断用剂、病原性微生物以及病毒等，必须进行消毒处理达标后才能排放。含有传染病、结核病等病源遗体，本评价要求遗体必须在医院利进行清洗完毕后，才可运至殡仪馆进行处理。 ⑤火化机冷却用水：该项目冷却水在密闭环境无缝钢管中进行，项目火化机冷却水循环使用，部分蒸发，每天补充新鲜水1m3/d（即365m3/a），经沉淀后循环使用，不外排。 则项目总废水量为5.59m3/d，2041.5m3/a。项目员工生活污水及治丧人员污水经隔油池+化粪池预处理与遗体清洗废水一并进入一体化“A/O”工艺处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东侧沟渠用于农灌。 图5-4 项目水平衡图（m3/a） 2、废气 项目营运期废气主要包括火化机废气、遗物祭品焚烧废气、食堂油烟、汽车尾气、发电机尾气。 ①火化机废气 项目设有2台火化机，火化机废气经统一收集处置后由15m高排气筒排放，使用的燃料为轻质柴油，全年火化遗体1000具，平均火化时间为60min，平均工作时间为2小时，引风机烟气量为12000m3/h，主要污染物为SO2、烟尘、NOX、CO、HCl和二噁英，经采用二次燃烧、烟气冷却系统、除尘、除酸、布袋除尘器和活性炭吸附，处理后达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2中新建单位遗体火化大气污染物排放限值，由15m高排气筒排放。 类比同类项以及湖南省永州市东安县殡仪馆火化机的结果，结合同类废气处理工艺的处理量效率以及本项目自身情况，火化机焚烧尾气排放量如下表5-2。 表5-2 火化机焚烧尾气污染物排放情况 序号; 污染因子; 废气量（m3/a）; 产生; 排放; 处理效率. 浓度mg/m3; 产生量（t/a）; 浓度mg/m3; 产生量（t/a）. 1; 烟尘; 876*104; 10.33; 0.0905; 0.103; 0.001; 99%. 2; SO2; 1.44; 0.0126; 0.288; 0.0025; 80%. 3; NOX; 52.37; 0.458; 26.19; 0.229; 50%. 4; CO; 80.96; 0.71; 32.39; 0.284; 60%. 5; HCl; 2.31; 0.02; 0.462; 0.004; 80%. 6; 汞; 0.336; 0.0029; 0.067; 0.0006; 80%. 7; 二噁英; 4.1ngTEQ/m3; 0.036gTEQ/a; 0.29ngTEQ/m3; 0.0025ngTEQ/m3; 93%. ②遗物祭品焚烧废气 项目设有一个遗物焚烧炉，主要用来焚烧死者衣物、一次性毛巾、陪葬品等。类比同类型项目建设情况，焚烧炉车间污染物浓度SO2150mg/m3、烟尘800mg/m3、NOX60mg/m3、HCl 100mg/m3、和二噁英5.0ngTEQ/m3，烟气出口温度850℃-900℃。根据类比同类型项目运行情况，按每天运行2h，每年365天，风机风量5000mg/h，该废气经“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺对焚烧炉烟尘、二噁英的去除效率分别高达95%和93%，能够确保外排污染物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中相关指标要求，做到达标排放并经15m高排气筒。其污染物排放情况见表5-3。 图5-6 焚烧炉构造图 表5-3 焚烧炉车间废气产排情况表 废气来源; 污染物; 产生量; 排放量; 治理措施; 处理效率; GB13801-2015. 焚烧炉（废气量5000m3/h）; SO2; 150mg/m3 0.5475t/a; 30mg/m3 0.1095/a; 急冷+布袋灰尘+活性炭吸附; 80%; 100mg/m3. NOX; 60mg/m3 0.219t/a; 30mg/m3 0.1095t/a; 50%; 300mg/m3. 烟尘; 800mg/m3 2.92t/a; 40mg/m3 0.146t/a; 95%; 80mg/m3. HCl; 100mg/m3 0.365t/a; 20mg/m3 0.073/a; 80%; 50mg/m3. 二噁英; 5.0ngTEQ/m3 0.01825TEQ/a; 0.35ngTEQ/m3 0.00125TEQ/a; 93%; 1.0ngTEQ/m3. ③食堂油烟 项目食堂拟采取电、液化石油气等清洁燃料，完全燃烧的产物是CO2和H2O，其排放不会对环境空气产生显著影响，根据建设单位提供的资料，主要为员工、治丧人员提供餐饮服务，项目食堂炉灶2个基础灶（每个灶头风量2000m3/h）。食堂就餐人数按100人次/日计算，人均每日用油量25g计，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本次环评取2.5%，以每天平均烹调作业4小时计，项目安装净化效率不低于75%的油烟净化设施1套，项目油烟产生及排放情况见下表。 表5-4 食堂油烟产生及排放情况 污染源; 最大油烟量; 油烟产生量; 油烟产生速率; 油烟风机量; 排放速率; 排放量; 排放浓度. （g/d）; （g/d）; （g/h）; （m3/h）; （g/h）; （g/d）; t/a; （mg/m3）. 食堂; 2500; 62.5; 15.625; 4000; 3.91; 15.64; 0.0057; 0.98. 根据《饮食业油烟排放标准》，本项目油烟最高允许浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率75%。由上表可知，项目运营后，食堂油烟排放浓度为0.95mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》的标准限值要求。 ④汽车尾气 本项目建成后，汽车尾气为无组织排放，主要污染物为CO、HC、NOX、微粒等，均为露天停车位，露天空旷条件很容易扩散，且项目绿化水平较高，绿地率达35%，对汽车尾气可起到一定的吸收作用，因此本项目产生的汽车尾气经厂区内植物吸附和大气稀释后对区域环境空气质量影响在允许范围内。 ⑤发电机尾气 本项目设有一台备用柴油发电机，柴油发电机的装机容量为500kW，作为项目应急电源。 根据《普通柴油》（GB252-2011）中的规定，从2013年7月1日开始，柴油中含硫不大于0.035%，因此，这里备用发电机使用的轻质柴油含硫率按0.035%进行计算，根据相关资料显示，备用发电机其耗油率约在200g/kw•h～250g/kw•h之间，本环评选取其耗油率为230g/kw•h，则该项目柴油消耗量约为115kg/h，烟气产生量为2850m3/h。根据调查及建设单位提供资料，备用发电机年工作时间按每月工作8小时，全年工作96小时计，则全年的柴油消耗量总和为11.04t/a。 污染物SO2、NOX、及烟尘排放量分别按0.70kg/吨油、2.56kg/吨油、0.71kg/吨油。经计算，可得到备用发电机大气污染物排放量，具体结果详见表5-5。 表5-5 备用柴油发电机大气污染物产生情况一览表 发电机功率; 耗油量（t/a）; SO2; NOX; 烟尘. 排放系数kg/吨油; 排放量（t/a）; 排放系数kg/吨油; 排放量（t/a）; 排放系数kg/吨油; 排放量（t/a）. 1台500kw; 11.04; 0.70; 0.008; 2.56; 0.028; 0.71; 0.008. 3、噪声 本项目噪声源主要为高档环保型拣灰火化炉风机运行噪声、冷却除尘用水水泵运行噪声、悼念活动噪声、冷柜及空调外置机噪声等，类比同类型行业噪声值，项目内各噪声源的噪声值在60～90dB（A）。 表5-6 项目噪声源一览表 序号; 噪声污染源; 噪声声级dB（A）. 1; 火化炉风机运行噪声; 70～90. 2; 水泵运行噪声; 70～75. 3; 冷柜制冷机运行噪声; 60～70. 4; 悼念活动噪声; 80～85. 5; 冷柜及空调外置机噪声; 60～75. 4、固体废物 营运期的固体废物主要包括生活垃圾、除尘设备收集的废渣、废活性炭、污水处理污泥、备用柴油发电机机油等。各类固体废物产生情况见表5-7。 表5-7 固体废弃物产生情况 序号; 类别; 产生量（t/a）; 性质. 1; 生活垃圾; 26.28; 一般固废. 2; 剩余骨灰; 一般固废. 3; 除尘设备收集的废渣; 0.333; 危险废物HW49. 4; 除尘系统产生的废活性炭; 0.2; 危险废物HW18. 5; 备用柴油发电机废机油; 0.2; 危险废物HW08. 6; 污水系统剩余污泥; 1.0; 危险废物HW18. 7; 焚烧炉灰渣; 1.0; 危险废物HW18.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 |  | 产生浓度 及产生量(单位) |  |  | 排放浓度及 排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 火化机废气 | 有组织 | 烟尘 | 10.33mg/m3 | 0.0905t/a |  | 0.103mg/m3 | 0.001t/a |
|  |  |  | SO2 | 1.443mg/m3 | ### 0.0126t/a |  | 0.288mg/m3 | 0.0025t/a |
|  |  |  | NOX | 52.37mg/m3 | 0.458t/a |  | 26.19mg/m3 | 0.229t/a |
|  |  |  | CO | 80.96mg/m3 | 0.71t/a |  | 32.39mg/m3 | 0.284t/a |
|  |  |  | HCl | 2.31mg/m3 | 0.02t/a |  | 0.462mg/m3 | 0.004t/a |
|  |  |  | 汞 | 0.336mg/m3 | 0.0029t/a |  | 0.067mg/m3 | 0.0006t/a |
|  |  |  | 二噁英 | 4.1ngTEQ/m3 | 0.036gTEQ/a |  | 0.29ngTEQ/m3 | 0.0025gTEQ/a |
|  |  | 无组织 | H2S | 43.8kg/a |  |  | 43.8kg/a |  |
|  |  |  | NH3 | 29.2kg/a |  |  | 29.2kg/a |  |
|  | 焚烧炉废气 | 烟尘 |  | 800mg/m3 |  | 2.92t/a | 40mg/m3 | 0.146t/a |
|  |  | SO2 |  | 800mg/m3 |  | 2.92t/a | 30mg/m3 | 0.1095t/a |
|  |  | NOX |  | 60mg/m3 |  | 0.219t/a | 30mg/m3 | 0.1095t/a |
|  |  | HCl |  | 100mg/m3 |  | 0.365t/a | 20mg/m3 | 0.073t/a |
|  |  | 二噁英 |  | 5.0ngTEQ/m3 |  | 0.01825gTEQ/a | 0.35ngTEQ/m3 | 0.00125gTEQ/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 |  | 62.5g/d |  |  | 15.64g/d |  |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOX |  | 少量 |  |  | 少量 |  |
|  | 备用发电机 | 烟尘 |  | 25.02mg/m3 |  | 6.84kg/a | 25.02mg/m3 | 6.84kg/a |
|  |  | SO2 |  | 28.25mg/m3 |  | 7.73kg/a | 28.25mg/m3 | 7.73kg/a |
|  |  | NOX |  | 117.8mg/m3 |  | 32.24kg/a | 117.8mg/m3 | 32.24kg/a |
| 水污染物 | 员工、治丧人员生活废水及遗体清洗废水 | 废水排放量 |  | 2041.5m3/a |  |  | 2041.5m3/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 1.10t/a |  | 150 mg/l | 0.73t/a | 20mg/l |
|  |  | CODcr |  | 1.83t/a |  | 250 mg/l | 1.32t/a | 80 mg/l |
|  |  | NH3-N |  | 0.22t/a |  | 30 mg/l | 0.11t/a | 15 mg/l |
|  |  | SS |  | 1.10t/a |  | 150 mg/l | 0.44t/a | 60 mg/l |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 26.28t/a |  |  | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 剩余骨灰 |  |  |  |  |  | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 除尘设备收集的废渣 |  |  | 0.333t/a |  |  | 交由资质单位处理 |  |
|  | 除尘系统产生的废活性炭 |  |  | 0.2t/a |  |  | 交由资质单位处理 |  |
|  | 备用柴油发电机废机油 |  |  | 0.2t/a |  |  | 交由资质单位处理 |  |
|  | 污水系统剩余污泥 |  |  | 1.0t/a |  |  | 交由资质单位处理 |  |
|  | 焚烧炉灰渣 |  |  | 1.0t/a |  |  | 交由资质单位处理 |  |
| 噪声 | 厂界噪声：昼间＜60dB(A)；夜间＜50dB(A) 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目施工期的占地、开挖的土方石等问题，对生态环境有一定的影响，主要表现对水土流失的影响。随着本项目竣工后这些影响随之消失。 营运期对生态环境不会产生明显影响。该区域人类活动频繁，无珍惜动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 1、大气影响分析及处理措施 （1）扬尘 ①施工扬尘 施工扬尘为无组织扬尘、其产生量与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关，其中风速大小对扬尘的影响较为显著，在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒（TSP）超标，类比同类型项目，TSP排放源强为0.3～0.5kg/h；如在静风、空气湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度将减轻。 类比已有的施工场地实测资料对扬尘的环境影响进行分析，当测定风速为2.4m/s、空气平均相对湿度为50%时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，相当于环境空气质量标准1.6倍。本项目区域主导风向为西南风，年平均风速为2.9m/s，空气平均相对湿度78%，项目年平均风速较小，湿度更大，本项目施工粉尘影响较类比项目更小。施工期采取以下措施对粉尘进行控制： A、施工方在施工期间加强管理，通过实时洒水降尘对施工扬尘进行控制。大风天气情况下，增加洒水次数。 B、施工过程严格执行建筑物施工规范，尽量使用商品混凝土。 C、建筑废物集中堆放并及时清运，水泥、砂石料等施工材料应堆放在指定的地点，并用土工布等覆盖。在施工场地上设置专人负责建筑垃圾清运，及时清理场地，改善施工场地的环境。 D、运输散料车辆选用封闭式车厢或用帆布遮盖，并尽量避免在大风天气时施工，使施工期间扬尘对大气环境的影响降到最小。 E、施工场地周围设置高度不低于2.5m的围墙实行围挡封闭施工。 F、车辆出施工场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶。 施工粉尘不含有毒有害的特殊污染物，影响是断续的、短时的，将随着施工的结束而消失，不会对区域大气环境带来长期影响。采取上述措施控制后对区域环境空气质量影响将得到有效减缓，对区域环境空气质量影响不大。 ②运输道路扬尘 运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/km•车辆，车辆产生的扬尘对施工道路两侧影响较大，施工车辆在未铺装在土路上行驶时产生的扬尘量较大，其中大部分扬尘颗粒大，形成降尘，其影响集中在近距离范围内。项目四周设置不低于2.5m的围墙，车辆出装卸场地时用水将轮胎冲洗并限速行驶，封闭运输，项目运输量较小，因此运输车辆产生的粉尘影响主要集中在施工场地内，对施工场地影响较小，并随着施工期结束而消失。 （2）燃油废气 燃油废气来源于以汽油、柴油作为能源的施工机械、运输车辆，属于无组织排放，主要污染物是CO、NOX等，具有流动性、间歇性、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，产生量较小，加之项目施工场地周围较空旷吗，大气扩散条件相对较好，燃油废气对区域环境空气质量影响不大。 （3）有机废气 有机废气来源于装修阶段，为苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等挥发物。本项目建筑物较少且分布较为分散，装修面积不大，地势开阔，有利于有机废气的扩散，对环境影响不大。 2、水环境影响分析及处理措施 （1）施工废水 施工废水产生量约1.46m3/d，废水中主要污染物为SS和少量石油类，SS浓度一般800～2000mg/L，废水经1个容积为2m3的沉淀池澄清后全部回用于施工用水和洒水降尘，不外排，对区域地表水环境无影响。 此外，为减少施工车辆出项目区携带大量泥沙进入周边道路，影响道路环境空气质量及增加进入市政管网泥沙量，项目拟在施工出入口处布置车辆清洗池，1座。该部分水主要污染物为悬浮物，浓度为500～800mg/L，偶有少量石油类，该部门水于冲洗池内循环使用，不够用时沉淀池出水及新鲜水补充，不外排，对周围水环境无影响。 （2）生活污水 施工期的生活污水产生量为0.63m3/d，依托周边居民化粪池收集、处理，不外排，对区域地表水环境影响较小。 （3）暴雨径流 施工期遇暴雨天气，项目区地表径流中含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水管网。项目设临时排水沟、临时沉砂池，对地表径流进行收集、沉淀，沉淀后回用于施工用水或洒水降尘，不外排，对地表水环境影响较小。 3、噪声影响分析及处理措施 施工期的噪声主要来源于施工机械。 （1）施工噪声预测 噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。本次噪声预测仅考虑传播过程中的距离衰减和施工围挡的隔声效果，根据国家《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关噪声预测模式推导得： 式中：LA（r）——距噪声源r处的声级值，dB（A）； LA（r0）——距噪声源r0处的声级值，dB（A）； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； 施工场界噪声预测点位厂界外1m处，实际施工机械距离用地厂界约5m，施工机械噪声预测结果如下表： 表7-1 施工噪声预测情况 单位：距离：m 声级：dB(A) 施 工 阶 段; 主要噪声源; 昼 间; 夜 间. 土 石 方; 推土机、挖掘机、装卸机; 75; 55. 打 桩; 各种打桩机; 85; 禁止施工. 结 构; 振捣机、电锯; 70; 55. 装 修; 吊车、升降机; 65; 55. 工程在施工期的主要噪声源是各类施工机械的辐射噪声及车辆噪声。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。几种典型的施工机械的噪声强度列见表7-2。 表7-2 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 空压机、风镐; 90; 84; 78; 72; 69; 64. 升降机; 85; 79; 73; 67; 62; 56. 混凝土振捣设备; 90; 84; 78; 72; 70; 64. 轮式装载机; 94; 88; 82; 76; 74; 68. 混凝土泵车; 95; 89; 83; 77; 75; 69. 卡 车; 85; 79; 73; 67; 65; 59. 塔 吊; 87; 81; 75; 69; 67; 61. 轮式液压挖掘机; 90; 84; 78; 72; 70; 64. 脚手架装卸敲击; 90; 84; 78; 72; 70; 64. 由上表可知，施工机械仅依靠距离衰减的情况下，部分施工机械单位作业就可以导致施工厂界噪声值超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）的要求。如果多台施工机械同时作业，建筑施工厂界噪声超标量将会更大。 此外，离项目最近的居民点为西侧厂界距离220m的牛奶湖村4，项目施工机械噪声经长距离传播、衰减后，对其声环境影响不大，且随施工结束而消失。 本评价要求建设单位及施工方选用低噪声环保设备，并加强保养、维护，防止设备运行异常产生高强度噪声。同时合理安排施工时序，尽量减短噪声持续排放的时间，以进一步减缓声环境影响。 4、固体影响分析及处理措施 根据工程分析，本项目土石方开挖平衡，无弃土石产生。施工期固废主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 施工期施工人员生活垃圾产生量15kg/d，施工人员生活垃圾不得随意丢弃，统一收集后委托当地环卫部门进行清运。 施工期建筑垃圾产生量为325.74t，分类收集、处置，可回收利用的出售给废品站，不能回用的委托清运至城管部门指定地点，禁止随意倾倒。 总之，生活垃圾、建筑垃圾均得到妥善处置，对环境影响较小。

营运期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析及处理措施 营运期废气主要包括火化机废气、遗物祭品焚烧废气、食堂油烟、停车场汽车尾气、发电机尾气及少量的垃圾点挥发恶臭。 ①火化机废气 火化机工作过程中易产生二噁英、H2S、SO2等大气污染物。根据业主提供的资料，本项目使用的火化机利用二次燃烧烟气治理系统对火化机废气进行治理。二次燃烧火化机尾气治理系统是针对火化机废气的治理措施，其工艺原理如下：将火化机烟气收集后，风吸至二燃室中进一步燃烧销毁。为了使未燃尽物质彻底分解，达到排放要求，二燃室设置燃烧器助燃，配置二次供风装置，以保证烟气在高温下同氧气充分接触。二燃室内温度控制在850℃以上，并确保停留时间＞2s，使烟气在炉中充分分解燃烧，燃烧氧化所有有机物质。同时，烟气中大粒径的粉尘落入二燃室底部完成初级除尘。为了使烟气迅速降温，从而避免二噁英的再度生产，在二燃室后，设置了急冷间。二燃室处理后的废气通过急冷间时，由急冷间喷口喷射冷却水，使烟气在短时间内急速冷却至130℃以下，跃过二噁英的易形成阶段（250℃-500℃），最大限度地阻碍二噁英在炉外的二次合成，冷却水经收集后回收至循环水池循环使用。高温烟气与冷水经热交换后迅速降温，进入布袋式除尘器去除烟尘，最后进入活性炭吸附间，进一步去除二噁英等有毒气体后由15m高排气筒外排。 本项日根据2011年3月国家环保部颁布的《火葬场大气污染物排放标准》（征求意见稿）编制说明》中介绍的火化烟气净化工艺，使用的“急冷＋布袋除尘＋活性炭吸附”工艺为编制说明中推荐的行业目前比较成熟有效的治理措施，由表13可知，火化机焚烧尾气排放浓度低于《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801－2015）中相关指标要求。本项目火化机焚烧尾气由引射风机将烟气引至15m烟烟囱排放。烟气黑度在火化机起炉等特殊条件下及正常运行状况下均能达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801－2015）中的烟气黑度限值要求。综上所述，项目火化间火化机火化遗体时排放的二噁英、烟尘、SO2、氮氧化物、CO、HCI、汞等大气污染物以及烟气黑度均能达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801－2015）中相关指标要求。具体处理工艺流程如下： 图7-1 火化机废气处理工艺流程 ②遗物祭品焚烧废气 相关统计资料表明，该类小型废物焚烧炉在无处理设施情况下，外排污染物浓度SO2150mg/m3、烟尘800mg/m3、NOx60mg/m3、HCl100mg/m3、二噁英5．0 ngTEQ/m3，烟出口温度850℃－900℃。结合本项日遗体火化规模，根据类比同类焚烧炉的运行情况，按每天运行4h计，每年365天，采用“急冷＋布袋除尘＋活性炭吸附”工艺处理焚烧炉废气，其污染物产生及排放见表14。“急冷＋布袋除尘＋活性炭吸附”工艺对焚烧炉尘、二噁英的去除效率分别高达99％和93％，处理后SO2、烟尘、NOx、HCl、二噁英排放浓度及排放量均能够确保外排污染物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801－2015）中相关指标要求，做到达标排放。 项目营运期废气经以上相应措施处理后，对周围大气环境的影响不大。 本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3模式计算各污染物的最大落地浓度及最大落地浓度距离。 A预测因子的确定 根据工程分析，本项目营运期火化机有组织废气中的主要污染物为烟尘、SO2、NOX、CO等污染气体，鉴于各污染对周边大气环境的影响程度，本次环评预测因子为烟尘、NOX、CO以及SO2进行预测。 B预测模式及参数 本次评价利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3预测污染物浓度，计算参数和预测结果详见表7-3。 表7-3 尾气处理系统烟囱排放口点源预测参数清单 污染源名称; 污染源类别; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气温度（℃）; 源强（t/a）. 粉尘; NOX; CO; SO2. 火化机废气; 点源; 15; 0.4; 30; 0.05; 0.035; 0.067; 0.012. 焚烧炉废气; 点源; 15; 0.4; 30; 0.09; 0.3; /; 0.1. C预测结果 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的估算模式和如下公式计算各大气污染物的最大地面浓度占标率 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，% Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3 C0i—第i个污染物的环境空气质量标准mg/m3 由估算模式预测的火化机以及焚烧炉有组织废气污染物浓度扩散结果详见表7-4。 表7-4 项目火化机有组织废气污染物估算模式计算结果表 废气种类; 污染物; 评价标准; 最大落地浓度; 浓度占标率Pi; 出现最大浓度. 火化机废气; NOX; 0.2; 0.001009; 0.5; 281. SO2; 0.5; 0.0001735; 0.03. CO; 0.1; 0.0007465; 0.75. 焚烧炉废气; NOX; 0.2; 0.002625; 2.56; 204. SO2; 0.5; 0.001564; 0.54. CO; 0.45; 0.001987; 0.21. 由上表20可看出，本项目火化机和焚烧炉大气最大落地浓度距离分别为281m和204m，最大落地浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据现场踏勘，项目建成后，周围居民均在最大范围内，跟业主了解到项目周边400m范围内居民全部拆迁，项目对其基本不产生影响。 ③食堂油烟 项目建成后，厨房将会产生一定的油烟废气。油烟对人体呼吸道和肺部有一定的激作用，油烟中存在能引起不同生物学效应的细胞遗传毒性物质，表现是致癌性和突变性，降低人体的免疫机能。项目目需在设计时预留油烟排放管道，居民厨房油烟废气通过抽油烟机收集处理后，通过预留的排烟管道引至楼顶高空排放，对周边大气环境影响不大。 ④汽车尾气 汽车在进入项目区内行驶、停放过程中中怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染物为CO、HC、NO、PM10。对进出停车场的机动车辆应加强管理，尽量减少机动车尾气排放，做好项目周围环境的绿化工作，减少汽车尾气对项目周围大气环境的影响。 ⑤备用发电机燃油废气 项目配置1台500kW发电机组用于停电及人防供电备用。备用发电机运转时会因柴油燃烧排放出一定量的尾气，由于备用发电机使用几率小，产生的废气浓度较小，所以其影响是暂时性的；且项目备用发电机燃油废气经内置排烟管道引至楼顶高空排放，经大气扩散稀释后，对周围环境影响不大。 ⑥垃圾点恶臭 垃圾堆放过程中产生发酵臭气、主要污染物为H2S和NH3。为便于垃圾的统一清运，项目厂区内的沿道路设多个垃圾桶，垃圾收集点采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装，垃圾及时由环卫部门统一送往垃圾处理站。生活垃圾日产日清，避免垃圾堆放时间过长产生恶臭气体及垃圾渗滤液。通过以上措施，垃圾收集点的恶臭影响将可得到有效控制。 大气环境防护距离计算 根据建设项目工程分析，本项目无组织废气H2S、NH3的源强分别为0.033kg/h、0.016kg/h，本次评价利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离，计算参数和预测结果祥见表7-5。 表7-5 火化机尾气处理系统面源预测参数清单 污染源; 污染物; 污染源类别; 排气高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 防护距离. 火化车间; H2S; 面源; 15; 30; 25; 0.033; 0.01; 无超标点. NH3; 面源; 15; 30; 25; 0.016; 0.2; 无超标点. 注：H2S、NH3参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 图7-2 项目无组织废气大气环境防护距离计算结果图 由图7-2计算结果可知，本项目无组织废气H2S、NH3均无超标点，因此火化车间不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式screen3计算本项目火化机无组织废气中H2S、NH3的卫生防护距离，计算结果截图详见图7-3。 图7-3 项目无组织废气卫生防护距离计算结果图 由图7-3的计算结果可知，本项目火化机无组织废气中H2S、NH3的卫生防护距离分别为182.947m、6.586m，由此得出火化机卫生防护距离设为182m。 我国于2000年国家质量技术监督局批准颁布并实施了《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000），该标准规定了火葬场与居住区之间需卫生防护距离。标准中明确定了适用范围：本标准适用于地处平原、微丘地区的新建火葬场及现有火葬场改、扩建工程。现有火葬场可参照执行。地处复杂地形下的火葬场卫生防护距离，应根据大气环境质量评价报告，由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、环境保护主管部门共同决定。 由于本项目所在地区为平原地形，且项目火化车间所在地块地势平整，因此，本项目的卫生防护距离采用《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000）确定的距离。最终确定为400m。在划定的卫生防护距离内不得新建医院、学校、住宅区等环节敏感设施，已在卫生防护距离内的环境敏感点应进行搬迁。 ### 根据现场踏勘，项目厂界周围主要是南面距本项目厂界最近距离150m。 本评价要求，今后在卫生防护距离范围内不得引入学校、医院、居民住宅、行政办公等环境敏感设施。当地政府和土地管理及规划部门，应严格控制项目周边的土地审批和居民住房，确保民宅用地在距卫生防护距离以外的区域。 表7-6 防护距离内的环保拆迁量 序号; 与项目位置; 规模. 1; NW255m; 1户. 2; SW220-240m; 8户. 3; SW240-410m; 22户. 4; SW260m; 1户. 5; S240m; 1户. 6; W，SE170-410; 26户. 2、水环境影响分析及处理措施 营运期废水主要包括遗体清洗废水、员工、治丧人员生活污水。项目员工、治丧人员生活污水经隔油池+化粪池预处理预遗体清洗废水一并进入一体化“A/O”处理装置处理，达到《污水综合排放标准》一级标准后排入东侧沟渠用于农灌。 项目污水处理工艺如下图： 遗体清洗废水 生活污水与 截 流 沟 废水预处理 图7-4 一体化污水处理系统工艺流程 污水处理系统： 本项目排水系统采用雨污分流的管网形式排放。本项目员工及治丧生活污水经隔油池+化粪池预处理与遗体清洗废水一并进入一体化“A/O”工艺处理装置处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准外排至东侧沟渠。 表7-7 污水处理站处理效果一览表 单位：mg/L 污染源; 废水量（m3/a）; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准（mg/L）. 员工、治丧人员生活废水及遗体清洗废水; 1861.5; CODcr; 250; 1.83; 80; 1.32; 100. BOD5; 150; 1.10; 20; 0.73; 20. SS; 150; 1.10; 60; 0.44; 70. 氨氮; 30; 0.22; 15; 0.11; 15. 综上所述，本项目废水经一体化“A/O”设施处理后各污染物能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，因此本次评价确定本项目污水处理是可行的。 3、声环境影响分析及处理措施 噪声源主要为火化机风机、水泵、冷柜制冷机、悼念活动噪声、空调外置机等。根据同类项目的调查和类比，项目噪声源源强及治理措施如下表7-7所示。根据表7-7得出，火化机风机、悼念活动噪声最强，噪声值在70～90dB（A）左右。在不经任何措施的情况下，对周边声环境有一定的影响。本次评价采用噪声源衰减和叠加模式分析项目噪声对周边声环境的影响。 噪声衰减公式： Lp=Lw—201gr—K 式中：Lp—距离声源r米处的声压级； Lw—声源声功率级； r—距离声源中心的距离； K—修正值； 对于同一声源可知r1和r2处声压级L1和L2间关系为：L2=L1—201g（r1/r2） 多源叠加公式： 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下： L=101g（∑100.1Li） 式中：L—某点噪声总叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的噪声值，dB（A） n—声源个数 噪声预测结果祥见表7-8。 表7-8 项目设备噪声对厂界声环境影响的预测 单位：dB（A） 噪声污染源; 源强; 距厂界最近距离（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值. 火化炉风机运行噪声; 90; 120; 48.4; 49.6; 52.05; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）：昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 水泵运行噪声; 75; 110; 34.2; 49.6; 49.68. 冷柜制冷机运行噪声; 70; 125; 28.1; 49.6; 49.63. 悼念活动噪声; 85; 70; 48.1; 49.6; 51.92. 冷柜及空调外置机噪声; 75; 80; 36.9; 49.6; 49.83. 由上表分析可知，厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，为将项目噪声对周边声环境的影响降到最低，不影响周边敏感点的生活，本环评要求采取如下防治措施： ①对于乐队奏乐噪声，在项目项目主入口设置标识牌，禁止治丧人员沿路奏乐，进入悼念厅后方可开始奏乐。 ②鞭炮要求在规定的鞭炮燃放出燃放，严禁在夜间奏乐和燃放鞭炮，要求鞭炮放处距离项目区域边界远一点，并在鞭炮燃放处周边种植较密集的乔灌木和花草，最大程度衰减噪声。 ③礼仪厅内墙要求均采用耐火型多孔隔音材料装饰，由于声波在入射到多孔材料时，可激起小孔或纤维的空气运动，紧靠孔壁或纤维表面的空气因孔壁的影响产生粘滞作用，使声波与多孔材料产生摩擦作用，使声能转化为热能，从而噪声得到衰减。同时，减少门窗的开放量。 ④从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，并在设备基座等处进行减震设施，在风机进、出气口安装消声器；严禁夜间仪式。 ⑤对于汽车运行噪声，通过加强管理，采取厂区内禁止鸣笛、控制车速等措施。 严格采取以上噪声防治措施后，项目厂界噪声基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值要求。 4、固体废物影响分析及处理措施 营运期的固体废物主要包括生活垃圾、除尘设备收集的废渣、废活性炭、污水处理污泥、备用柴油发电机机、焚烧炉灰渣等。 生活垃圾属于一般固体废物进行分类收集后交由环卫部门统一处理，日产日清，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，对周围环境产生影响不大。 除尘设备收集的废渣、废活性炭、备用柴油发电机机油以及焚烧炉灰渣等属于国家危险废物，拟交由有资质单位回收处理，对周围环境不会产生污染影响。 5、环境风险分析 （1）主要化学品性质 本项目营运期内所涉及的主要危险化学品为燃油火化机和焚烧炉所使用的0#柴油。根据建设单位提供，项目火化机火化遗体使用的燃料为轻质柴油，火化每具遗体耗油量为15kg，年火化尸体1000具，柴油用量为15t。柴油储存量较少，柴油采用柴油罐储存，存放于油库中。项目按月购进柴油，柴油存储量为5t。柴油主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃及添加剂的混合物。燃料油为白色或淡黄色液体，相对密度0.85，熔点-29.560℃，沸点180～3700℃，闪点400℃，蒸气密度4，蒸汽压4.0kPa。蒸气与空气混合物可燃限0.7～5.0%。不溶于水，遇热、火化、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花，分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物，柴油受热、遇明火级易燃烧，与空气能形成爆炸性混合物，蒸汽扩散后，遇火源着火燃烧。若受热或处于火场中，可发生保证性聚合反应。 （2）环境风险识别 本项目非工业产品生产项目，项目建成并投入运行后主要存在以下环境风险因素： ①油库柴油储存和使用过程中由于静电、明火等原因，可能引发火灾、爆炸等环境风险事故，对环境带来不利影响。 ②本项目拟采用急冷装置+布袋除尘器+活性炭吸附工艺对火化机和焚烧炉进行治理，未经治理前浓度高于排放标准几倍，一旦出现电力突然中断，设备、管件损坏或其它原因导致烟气超标外排，短时间内将对区域大气环境带来污染影响。 ③一体化污水处理设施事故状态下，水质超标外排，对区域地表水环境带来污染影响；污水处理设施泄漏、药剂室消毒剂泄漏等，可能对地表水带来污染影响。 （3）重大危险源识别 本项目危险物主要为轻柴油。本项日火化机采用轻柴油为燃料，因此轻柴油的依及使用存在一定的风险。本项目营运期内油库柴油日常储存量约5t，对照《危验化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）分析，柴油不在该文件中表1所列危险化学品识别范围内，同时不属于表2所列列“极易燃液体：沸点≤35℃且闪点＜0℃的液体、或保温度一直在其沸点以上的易燃液体；高度易燃液体：闪点＜23℃的液体（不包括极易燃液体）、液态退敏爆炸品：易燃液体：23℃≤闪点＜61℃的液体”易燃液体范围，因此项日营运期馆内柴油储存不构成重大危险源。 （4）环境风险事故防范措施 ①油库柴油储存和使用风险管理 柴油属危险化学品，其引起的火灾、爆炸炸事故时有发生，且柴油对人体有一定毒害作用，为避免发生事故，评价要求其储存与使用时须做好各类防护措施。 包括：储存油箱和添加柴油的油桶应保持清洁；为减少柴油与空气接触，应做到密闭储存，减少不必要的倒装；注意防晒、降温及温度变化：在风、雨、雪天气，应避免在室外加油：在室外储存的油桶应略微倾斜，要及时消除桶面上的积水：库房内用桶储存的果油，要做到经常检查，油桶周围和车库等建筑物附近不能有易燃物：断绝火源，装卸和加油时，应控制火源流动和明火作业，不要在存有柴油的库内检修车辆，不能用铁质工具打桶盖等。 ②除尘系数事故排放应急分析 本项目拟采用“急冷装置＋布袋除尘器＋活性炭吸附”工艺对火化机和焚烧炉进行治原因导致粉尘超标外排，短时间内将对区域大气环境带来污染影响，同时对建设单位自身形象带来损害，引发环境污染纠纷。为此评价要求当除尘设施出现事故时，相关设施应停止作业活动，立即组织技术人员进行抢修，待处理设施正常运转后，方可恢复生产，并及时向地方环保主管部门报告事故原因和处理结果：加强环保设备管理，定期维护检修，将运行事故消除在萌芽状态；治理设施中除尘风机应一备一用，用于事故状态下的应急处理；加强污染物排放浓度监测，定期委托地方环境监测站进行污染源监测，根据监测结果分析查找设备、设施存在的问题，及时调整处置。 ③污水事故排放应急分析 当污水处理设施运行不正常时，导将致废水超标外排，将对地表水体造成污染影响。因此当污水处理设施出现事故时，应立即组织技术人员进行抢修，确保污水处理设施正常运转。同时设置事故应急池，确保事故状态下废水得以有效收集，杜绝事故排放。根据建设单位意见及类比同类项目，污水处理设施事故抢修最长时间需要3天，因此，事故应急池大小按能容纳3天污水量计算，拟安置事故应急池的有效容积为75m3。 殡仪馆内实行雨污分流，避免雨水进入污水处理系统，加重处理设施的运行负荷，影响出水水质。加强污水处理站的日常维护工作，规范排口，做好消毒、杀菌工作，确保废水达标外排放，杜绝超标排放。污水站设计、施工应交由专业单位完成，并保证工程质量，切实做好污水站设备、建筑物、构筑物防渗、防泄漏措施，杜绝废水泄漏，防止对地表水造成污染影响。 因污水处理设施出现事故导致污水未经处理排放事件的，建设单位必须按照国家和省的有关规定及时报告，并启动应急预案。按照应急预案实施应急监测和相应的环境修复工作，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括综合应急预案、专项应急预案、现场应急预案。 （5）环境风险评价结论 根据本项目生产特征及同类项目类比调查，项目环境风险事故发生几率较小，本项目环境风险在可接受的范围内。该馆若能严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动等方面的标准规定，严格履行环保“三同时”制度，确保投产过程中中环保设施正常运行，投产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目目的环境风险将降低到可接受的程度。 6、项目选址合理性与规划相符性 （1）卫生防护距离 根据《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000）中的标准： 表7-8 火葬场卫生防护距离 焚尸量 年焚尸量（具）; 所在地区近五年平均风速 m/s. ＜2m/s; 2-4m/s; ＞4m/s. ＞4000; 700m; 600m; 500m. ≤4000; 500m; 400m; 300m. 本项目年焚尸量为1000具，根据气象资料，君山区全年平均风速为2.9m/s，故本项目卫生防护距离为400m。本项目火化间均位于厂区北面，场地现状为平原，厂界南面为县道，火化间与最近环境敏感点的直线距离约为220m，跟业主了解到项目周边400m范围内居民全部拆迁，项目对其基本不产生影响。 - （2）平面布局合理性分析 殡仪馆环境与交通流线对丧户有着举足轻重的影响，因此，该项目设计不仅要求功能合理、技术先进，而且还应将丧湖心理需求体现于整体环境设计之中。本项目工程规划用地位于钱粮湖牛奶湖村。项目总体设计中，已充分考虑与周边环境的协调，并突出用地特征，强化殡仪馆景观。项目总体用地分为综合楼、悼念区、火化焚烧区、骨灰存放祭奠区。悼念区位于整个馆区的核心，各相关功能用房如工作用房（保存、穿衣、化妆、入殓等）、殡仪服务、及火化间等以连廊形式相接，满足功能流程要求。既方便整个场管的管理工作，又保证殡仪馆内部人员生活不受干扰地独立运行。同时根据各区的功能需求，将停车区主要布置于场地入口附近，满足该部分功能区的停车要求。本项目在厂区南面开设主入口，内部交通采用环路，方便殡仪场馆内部的车流交通，人流交通主要通过广场、公园绿化等形式满足，从 而使车流、人流截然分开，互不干扰。项日防护距离内无敏感点。焚烧炉车间位于项目北面，综合楼等人员集中地方。一体化生化处理设备计划放置于西北面，节约了占地，也靠近道路，便于再生水回收利用。从整个平面布置来看，各分区满足总平面布置的原则，在项目四周设置乔木和灌木绿化带，美化环境的同时可以减少噪声、废气对周围的影响。 综上所述，本项目的平面布置合理。 （3）选址合理性与规划符合性分析 项目选址于钱粮湖牛奶村，项目总用地面积33350㎡，总建筑面积10858㎡。项目地块自然环境条件优越，位置适中，交通方便，适度隐蔽，因此项目符合殡仪馆建设要求，选址是合适的。根据《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000），项目焚烧炉车间卫生防护距离为400m。 根据经岳阳市君山区发展改革和工业信息化局文件批复的《关于君山区骨灰堂建设工程》项目建议书的批复，岳君发改［2018］74号，建设规模及内容包含了占地面积，建设面积。 根据《君山区钱粮湖镇土地利用总体规划（2006年2020年）》要求，项目选址用地为建设用地，符合该规划，待前期准备工作完成后即可规划使用。见附图8。 根据君山区气象资料，本项目所在地常年风速为2.9m/s，项目年火化遗体1000具，结合《火葬场卫生防护距离标准》可知，本项目应该设置卫生防护距离为400m。经现场调查，本项目以火化车间边界为起点的卫生防护距离范围内有59户（约236人）居民住户存在，环评要求，建设单位需对卫生防护距离内居民住户进行搬迁，经搬迁后项目400m卫生防护距离内将无居民住户存在，采取搬迁措施后，项目选址符合殡仪馆建设要求，选址合理。 7、环境监测计划 项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-9 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 废气; 排气筒1#（15m）; 烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英、汞、PM10; 每年一次. 排气筒2#（15m）; 烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英、汞、PM10; 每年一次. 排气筒3#（15m）; 烟尘、SO2、NOx、HCl、二噁英; 每年一次. 厂界; H2S、NH3; 每年一次. 废水; 馆区废水总排口; CODcr、氨氮、BOD5 、SS、动植物油; 每年一次. 8、环保投资估算 表7-10 环保投资估算表 项目; 内容; 投资（万元）. 废气治理; 火化机、焚烧炉除尘设备; 200. 二次焚烧炉. 食堂油烟处理装置; 2. 废水治理; 污水处理系统; 100. 站内雨污管网; 50. 墙面设施隔声材料; 5. 火化机风机、冷动设备压缩机底座消声措施; 2. 厂界四周修建围墙; 15. 固体废弃物处置; 生活垃圾桶; 0.5. 植树种草绿化; 15. 其它; 设置厂区内交通牌标志; 1. 在线监控仪器; 3. 污水处理站; 100. 合计; 494.5. 9、环境保护设施竣工验收一览表 表7-11 环保设施一览表 验收目标项目名称; 验收因子; 验收标准; 竣工验收项目. 废水; 员工、治丧人员生活废水及遗体清洗废水; BOD5、CODcr、NH3-N、SS; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; BOD5、CODcr、NH3-N、SS. 废气; 火化机; 烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、汞、二噁英; 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）; 15m高排气筒排放. H2S、NH3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高允许浓度; 无组织排放. 遗物祭品焚烧炉; 烟尘、SO2、NOX、HCl、二噁英; 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）; 15m高排气筒排放. 食堂; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 油烟进化器排烟通道至屋面. 噪声; 设备噪声; 噪声; 厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区要求; 选用低噪声设备，机械设备安装消声器，悼念厅设置隔声门窗，车辆禁止鸣笛，限速行驶。. 固体废 物; 生活垃圾; 《一般固体贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求；《危险废物贮存污染物》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求; 环卫部门处理. 剩余骨灰; 环卫部门处理. 除尘设备收集的废渣; 交由资质单位处理. 除尘系统产生的废活性炭; 交由资质单位处理. 备用柴油发电机废机油; 交由资质单位处理. 污水系统剩余污泥; 交由资质单位处理. 焚烧炉灰渣; 交由资质单位处理. - 10、公众参与统计分析 公众调查主要为项目所在地周边公众，随机发放个人意见调查表20份，收回20份，回收率均达100％。 表7-12 公众问卷调查结果统计表（个体） 问题; 数量(人); 有效问卷比例(%). - 您是否了解项目建设的情况; 了解; 20; 100%. 不了解; 0; 0%. - 您是否同意本项目的选址; 同意; 20; 100%. 不同意; 0; 0%. - 您认为保护环境在本项目的营运过程中; 十分重要; 16; 80%. 一般对待; 0; 0%. 不知道; 4; 20%. 4、您认为项目施工期主要的环境问题是什么; 粉尘; 17; 85%. 废水; 0; 0%. 噪声; 3; 15%. 固体废物; 0; 0%. 5、您认为营运期主要的环境问题是什么; 废气; 20; 100%. 废水; 0; 0%. 噪声; 0; 0%. 固体废物; 0; 0%. 6、您认为本项目最应该关注的问题是什么; 拆迁安置; 9; 45%. 生态保护; 2; 10%. 土地用途; 9; 45%. 其他; 0; 0%. 7、您认为项目发展是否合适; 合适; 15; 75%. 不合适; 5; 25%. 不清楚; 0; 0%. 8、本项目在采取相关环保措施保证污染物达到排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见; 赞成; 16; 80%. 反对; 4; 20%. 其它意见和建议; 无. 由表20个人公众调查统计结果可以看出，被调查这对本项目的意见和看法主要集中在以下几个方面： （1）100%的被调查者支持该项目的建设。 （2）100%的被调查者同意本项目的选址。 （3）80%的被调查者认为保护环境在本项目的运营过程中十分重要，0%的被调查者认为保护环境在本项目运营过程中一般对待，20%的认为不知道保护环境在本项目的建设过程中的作用。 （4）85%的被调查者认为项目施工主要的环境问题是粉尘，0%的被调查者认为项目施工主要的环境问题是废水，15%的被调查者认为项目施工主要的环境问题是噪声，0%的被调查者认为项目施工主要的环境问题是固体废物。 （5）100%的被调查者认为项目营运期主要的环境问题是废气，0%的被调查者认为项目营运期主要的环境问题是废水，0%的被调查者认为项目营运期主要的环境问题是噪声，0%的被调查者认为项目营运期主要的环境问题是固体废物。 （6）45%的被调查者认为最关注本项目的拆迁安置，10%的被调查者认为最关注本项目的生态保护，45%的被调查者认为最关注本项目的土地用途。 （7）75%的被调查者对本项目项目发展是合适，25%的被调查者对本项目项目发展是不合适。 （8）80%的被调查者认为对本项目在采取相关环保措施保证污染物达到排放的前提下是赞同的，20%的被调查者认为对本项目在采取相关环保措施保证污染物达到排放的前提下是反对的。 - 建设方反馈意见 针对当地公众意见，对于当地个人最为关心的问题，即保护好环境等问题，建设方给予了相应的反馈意见。 （1）为减少项目对周边大气环境影响，该项目将加强对环保设备的定期维护工作。 （2）禁止在馆内和周围燃烧花圈及其它物品，禁止在用夜间燃放各类烟花鞭炮。 （3）加强对员工环保意识及安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟进化器排烟通道至屋面 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 火化机 | 烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、汞、二噁英 | 经急冷+布袋除尘+活性炭处理后通过15m高排气筒排放 | 达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015） |
|  |  | H2S、NH3 | 无组织排放 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高允许浓度 |
|  | 遗物祭品焚烧炉 | 烟尘、SO2、NOX、HCl、二噁英 | 经急冷+布袋除尘+活性炭处理后通过15m高排气筒排放 | 达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015） |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOX | 加强道路车辆管理，厂区绿化 | 达标排放 |
|  | 备用发电机 | 烟尘、SO2、NOX | 采用优质的轻质柴油，由专用烟道引至楼顶 | 达标排放 |
| 水污染物 | 员工、治丧人员生活污水及遗体清洗废水 | BOD5 CODcr NH3-N SS | 员工、治丧人员生活污水经隔油池+化粪池预处理与遗体清洗废水一并进入一体化A/O工艺处理后排入东侧沟渠用于农灌 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 环卫部门处理 |
|  | 营运期 | 剩余骨灰 | 环卫部门统一收集处理 | 环卫部门处理 |
|  |  | 除尘设备收集的废渣 | 交由资质单位处理 | 交由资质单位处理 |
|  |  | 除尘系统产生的废活性炭 |  |  |
|  |  | 备用柴油发电机废机油 |  |  |
|  |  | 污水系统剩余污泥 |  |  |
|  |  | 焚烧炉灰渣 |  |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，机械设备安装消声器，悼念厅设置隔声门窗，车辆禁止鸣笛，限速行驶。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 根据建设项目工程分析可知，如建设单位和施工单位不采取有效的防护措施，将对项目拟建地的水土等造成不良影响，因此为减少施工场地的生态影响，环评建议采取如下措施： （1）动土前在项目周边建临时围挡，及时夯实回填土和及时绿化，施工道路采用硬化路面。 （2）在施工场地建临时截排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉砂池，使雨水经沉砂池澄清后用于洒水抑尘。 （3）雨期对裸露地表或堆土采取覆盖措施，减少水土流失量。 采取此类措施后，可很大程度上减轻对生态环境的影响，且施工期影响是短暂的。因此，本项目施工期不会对周边生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论及意见

一、结论 1、项目概况 君山区殡仪馆位于钱粮湖牛奶湖村（北纬29°454714′，东经112°715738′）总规划建设包括综合楼、悼念厅、火化间、骨灰堂、辅助用房、临时悼念厅、污水处理间。拟建项目总用地面积33350㎡，总建筑面积10858㎡，停车位148个，容积率0.32，绿化面积11870.285㎡，绿化率35%。 项目总投资8000万元，配有工作人员50人，工作365天。规划服务能力：项目配有平板火化机1台，炼灰火化机1台，太平柜1台，水晶棺2台，最高年殡殓业务量1000具。 2、环境质量现状 本项目根据长沙崇德检测科技有限公司2018年6月11日～13日环境质量现状统计资料，项目所在地区水环境现状符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质；环境空气质量现状良好符合《环境空气质量标准》（GB30952012）中的二级标准；地下水除了氨氮超标外，其它因子均符合《地下水环境质量标准》（GB14848-93）；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。 3、项目环境影响分析结果 （1）废水 项目产生的废水主要为遗体清洗废水、员工、治丧人员污水。项目总废水量为5.59m3/d、2041.5m3/a。员工、治丧人员污水经隔油池+化粪池预处理与遗体清洗废水一并进入一体化“A/O”处理装置处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中一级标准后排入东侧沟渠用于农灌。 （2）废气 ①油烟废气 本项目油烟废气经油烟吸附器处理后通过专用烟道引至楼顶排放。 ②汽车尾气 对进出停车场的机动车辆应加强管理，尽量减少机动车尾气排放，做好项目周围环境的绿化工作，减少汽车尾气对项目周围大气环境的影响。 ③备用发电机尾气 钱粮湖镇的供电比较正常，备用柴油发电机的启用次数不多仅作消防备用，每个月使用时间小于8小时，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较完全，尾气各污染物的外排浓度由专用烟道引至楼顶天面高空排放，且稀释条件好，对附近敏感点影响不大。 ④火化机废气 本项目根据2011年3月国家环保部颁布的《火葬场大气污染物排放标准》（征求意见稿）编制说明》中介绍的火化烟气净化工艺，使用的“急冷＋布袋除尘＋活性炭吸附”工艺为编制说明中推荐的行业目前比较成熟有效的治理措施，由表5-2可知，火化机焚烧尾气排放浓度低于《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801－2015）中相关指标要求。 ⑤焚烧炉车间废气 项目车间废气采用“急冷十布袋除尘＋活性炭吸附”工艺处理焚烧炉废气，其污染物产生及排放见表5-3。“急冷＋布袋除尘十活性炭吸附”工艺对焚烧炉烟尘、二噁英的去除效率分别高达95％和93％，处理后SO2、烟尘、NOx、HCl、二嗯英排放浓度及排放量均能够确保外排污染物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801－2015）中相关指标要要求，做到达标排放项目营运期废气经以上相应措施处理后，对周围大气环境的影响不大。 （3）固体废物 营运期的固体废物主要包括生活垃圾、剩余骨灰、除尘沉淀产生的废渣、备用柴油发电机废机油、废活性炭、焚烧了产生的少量灰渣、污水处理污泥等。 生活垃圾、剩余骨灰属于一般固体废物进行分类收集后交环卫部门统一处理，日产日清，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，对周围环境产生影响不大。除尘沉淀产生的废渣、焚烧炉产生的少量灰渣属于危险废物，交由有资质单位单位处置。污水站污泥属于危险废物，废活性炭属于危险废物，交由有资质单位回收处理，备用柴油发电机废机油属于危险废物，交由有资质单位回收处理，对周围环境不会产生污染影响。 - （4）噪声 噪声源主要为火化机风机及水泵、悼念活动噪声、空调外置机、冷柜制冷机等。项目通过选用低噪声设备，机械设备安装消声器，悼念厅设置隔声门窗，车辆禁止鸣笛，限速行驶，将水泵底座加设减震基础或减震垫垫，并在风机的管道进出口加装消声器，火化机设备房设吸声材料，采取上述措施并经建筑隔声后，项目厂界可满满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），项目对周边声环境不产生影响。 4、总量控制要求 根据国家及湖南省总量控制有关规定，环评建议申请总量控制指标为SO2：0.23t/a，NOX：0.71t/a具体总量指标由环保局核定。 5、总体结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，废水可做到达标排放，废气和噪声对环境质量可控制在允许范围内，固废得到安全处置，项目建设及运营对环境的影响不会超出区域环境功能区划的要求，项目建设无明显环境制约因素，从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、项目建成使用后，完善日常管理制度。禁止在馆内和周围燃烧花圈及其它物品，禁止在用夜间燃放各类烟花鞭炮。 2、建议选购目前国内最先进的火化机，为创建一级殡仪馆打下基础，机器选定后，应将该机器的有关性能和污染物排放监测数据通报环保管理部门。 3、对含有传染病、结核病等病源遗体，必须在医院里进行清洗完毕后，才可运至殡仪馆进行火化处理。 4、火化殡仪馆污染物排队总量不大，但是由于处理对象的特殊性。一旦出现事故性排放，周围的群众就有恐惧心理，因此必须选购国内最先进并经检验合格的火化机，制定规范严格的操作程序，严格控制进随葬品品种和数量，并按规定的时间和用油量，杜绝事故性排放，同时落实本环评提出的其他各项环保措施。 5、做好绿化工作，在空地上多种植草皮，在厂界周围应种植树木。 6、对厂区产生的固体废弃物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放。对该类废弃物的暂存场地采取防雨、防火及防渗漏措施，严防其二次污染。 7、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 8、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据管理需求，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。

预审意见: 经办人: 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 经办人: 公章 年 月 日

审批意见: 经办人: 公章 年 月 日